Вопросы по курсу “Технологии сотовой связи” 2021 г.

Введение в технологии сотовой связи

- А) Можно ли реализовать связь с подвижным объектом без разделения пространства на соты? Б) можно ли использовать сотовую связь с фиксированными в пространстве объектами? В) можно ли организовать электросвязь с подвижным объектом по проводу? Приведите примеры.

- Какие компоненты имеются в архитектуре любой сети сотовой связи?

- Зачем в абонентском терминале несколько логических каналов «вверх». Зачем в базово станции несколько логических каналов «вниз»?

- Чем роуминг отличается от хендовера?

Физический и канальный уровни технологий LTE и New Radio (NR)

- Опишите достоинства и недостатки использования диапазона FR2 по сравнению с FR1

- Какие достоинства и недостатки вы можете отметить при использовании широкой полосы частот в NR, по сравнению, например, с полосой частот в LTE?

- Укажите способы разделения радиоканала, используемые в NR. Опишите единицу выделения радиоресурса для абонента.

- Предположим, что продолжительность кадра, подкадра, слота NR увеличена в 10 раз по сравнению с текущим стандартом. Как это повлияет на соответствие NR сценариям применения 5G?

- В чём причина использования нескольких видов квадратурной модуляции в NR?

- Приведите пример хотя бы двух полезных эффектов от разделения БС 5G на CU и DU.

Технологии повышения эффективности радиоинтерфейса NR

- Выберите правильный вариант. Многоэлементные антенные системы MIMO радиоинтерфейса NR реализуют алгоритмы:

- разнесенной передачи (Tx Diversity)

- разнесенного приема (Rx Diversity)

- пространственного мультиплексирования (Spatial Multiplexing)

- направленной передачи (Beamforming)

- все перечисленные алгоритмы

- Выберите правильный вариант. Разнесенные прием и передача позволяют:

- увеличить отношение сигнал/шум в канале связи

- уменьшить шум в канале связи

- Выберите правильный вариант. Технология Full Dimension MIMO (или3D MIMO) обеспечивает изменение диаграммы направленности излучения:

- в вертикальной плоскости

- в горизонтальной плоскости

- в вертикальной и горизонтальной плоскости.

- Выберите правильный вариант. Управление диаграммной направленности излучения при Beamforming осуществляется путем изменения соотношения:

- фаз сигналов, подаваемых на излучающие элементы передающей антенной системы

- несущих частот сигналов, подаваемых на излучающие элементы передающей антенной системы

- фаз и несущих частот сигналов, подаваемых на излучающие элементы передающей антенной системы

- Выберите правильный вариант. Обозначение агрегации частот CA_n1C_n1A означает агрегацию:

- смежных (примыкающих) компонент частот CC, расположенных в одном частотном диапазоне

- не смежных компонент частот CC, расположенных в одном частотном диапазоне

- не смежных компонент частот CC, расположенных в разных частотных диапазонах

- Выберите правильный вариант. Обозначение соты PSCell в технологии Dual Connectivity означает:

- первичная сота мастер-группы сот (MCG)

- первичная сота вторичной группы сот (MCG)

- Выберите правильный вариант. Режим EN-DC технологии Dual Connectivity означает архитектуру, в которой:

- мастер-БС является базовая станция 4G (eNB), вторичной БС является базовая станция 5G (en-gNB)

- мастер-БС является базовая станция 5G (en-gNB), вторичной БС является базовая станция 4G (eNB)

Архитектура ядра сети мобильной связи 5G

- Что такое виртуальная сетевая функция VNF (ВСФ)? Какие функции по управлению VNF реализует платформа NFV?

- Дайте общую характеристику задач, решаемых сетевыми функциями UPF и UDR, приведите примеры задач.

- Каковы полезные эффекты от построения некоторой системы, в частности, программной части 5GC, в виде ВСФ? Какие могут быть неудобства?

- Какова возможная польза от разделения сети на сетевые слои (slices), в приложении к архитектуре 5GC?

- Предложите объяснение того, почему для взаимодействия сетевых функций ядра используется HTTP/2.

Нумерация и идентификация в сети 5G

- Какой идентификатор из перечисленных ниже присваивается индивидуальной абоненту:

- PEI

- SUPI

- GUAMI

- Выберите правильный вариант. Номер MSISDN означает:

- телефонный номер мобильного абонента

- порядковый номер абонента в биллинговой системе.

- Выберите правильный вариант. Временные идентификаторы RNTI назначаются абонентскому терминалу:

- базовой станцией gNB

- сетевой функцией AMF

- Выберите правильный вариант. Сетевой слой (Slice) обозначается идентификаторами:

- SST

- SD

- обоими идентификаторами

Процедуры, выполняемые АТ в различных состояниях

- Выберите правильный вариант. При перемещении абонентского терминала, находящегося в состоянии RRC-INACTIVE в соседнюю соту, относящуюся к другой зоне нотификации (RNA), происходит выполнение процедуры:

- обновления зоны нотификации (RNAU)

- смены соты (Cell Reselect)

- все перечисленные процедуры

- Выберите правильный вариант. Критериями выбора соты абонентским терминалом являются:

- критерий Srxlev > 0, означающий «уровень мощности принимаемого сигнала выше порога»

- критерий Squal > 0, означающий «качество принимаемого сигнала выше порога»

- оба критерия

- Выберите правильный вариант. Процедура хендовера выполняется:

- всегда при перемещении абонентского терминала в другую соту

- при перемещении абонентского терминала в другую соту, если абонентский терминал осуществляет прием и/или передачу

Управление сессиями абонентов, сетевые политики

- Выберите правильный вариант. Параметры PDU сессии являются:

- тип сессии (IPv4, IPv6, IPv4v6, Ethernet, неформализованный)

- сетевой слой S-NSSAI

- имя сети передачи данных DNN

- режим сессии SSC

- все перечисленные параметры

- Как при хендовере обозначается режим смены обслуживающего шлюза UPF, при котором гарантируется непрерывность PDU-сессии:

- SSC mode 3

- SSC mode 2

- SSC mode 1

- К какому идентификатору качества 5QI относится поток данных QoS Flow, обеспечивающий передачу голоса в реальном масштабе времени?